MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação da Rua José Antero de Siqueira.

Município: Taquari/RS.

Local da obra: Rua José Antero de Siqueira.

Área de calçamento: 865,00m²
Metragem de drenagem: 222,00m

Apresentação

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas Técnicas que irão definir os serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, a ser executado nesta rua no município de Taquari e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

O município fornecerá a Retro escavadeira para escavação e auxílio no assentamento dos tubos e fará a remoção do calçamento existente.

Todos os materiais necessários serão fornecidos pelo município.

As ferramentas para execução do serviço serão por conta da contratada.

- Drenagem

1.1. Tubulações

Após a escavação das valas, realizadas pelo município, a contratada fará a regularização do fundo da vala e executará um lastro de brita de 3cm. Por fim,
fará o assentamento das tubulações de 400 e 600mm e rejuntamento dos encaixes.

1.2. Caixas coletoras

Serão executadas caixas coletoras no nível da rua, com dimensões internas de 1x1m com fundo em concreto e tampa em concreto armado e grelha. As caixas deverão ser rebocadas internamente.

2. Pavimentação em pedra de basalto.

A contratada executará primeiramente a regularização e um lastro de pó de brita com espessura de 10cm e fará a recolocação das pedras do calçamento e rejuntamento das mesmas também com pó de brita.

3. Serviços finais e complementares.

LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA:

Deverá ser realizada a limpeza e serviços iniciais. Assim como a sinalização necessária à segurança da obra, pedestres e veículos, que necessitem transitar pelo local.

Ao longo e ao final da obra deverá ser realizada uma limpeza geral com remoção de resíduos e destinação adequada dos mesmos.

Durante toda a obra, esta deverá ser mantida em boas condições de limpeza e organização.

Deverão ser providenciados todos os EPI's necessários para a segurança dos trabalhadores ao longo de toda a obra.

Taquari, 16 de Agosto de 2018.

_______________________

Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil – CREA 152.282-D